ANSTO 


TABLE 8

RADIOACTIVITY IN SEDIMENT FROM STORMWATER BUNDS, 2001

	Location (1)
	Date
	RADIOACTIVITY in SEDIMENT, Bq/g DW(2) 

	
	
	Gross (
	Gross (
	Gamma  Emitters

	BUND A:
Behind Building 1
	27-4-01
	0.32 ( 0.07
	0.23 ( 0.02 
	U & Th series

7Be = 0.14 ( 0.014

 137 Cs = 0.0032 ( 0.0006

40K  = 0.22 ( 0.02



	BUND B:
Opposite Meteorological

Tower
	27-4-01
	 0.25 ( 0.07 
	0.28 ( 0.02
	U & Th series
7 Be = 0.34 ( 0.03

137Cs = 0.0029 ( 0.0006

60Co = 0.018 ( 0.002

40K  = 0.20 ( 0.02



	BUND C:

MDP 

(on Stormwater Outlet No.1)
	27-4-01
	0.31 ( 0.07 
	0.31 ( 0.02 
	U & Th series

7 Be = 0.069 ( 0.008

137Cs = 0.036 ( 0.003

60Co = 0.022 ( 0.002

241Am = 0.0017 ( 0.0004

40K  = 0.094 ( 0.012




Notes:

1. See Figure 2 for the location of the stormwater bunds.

2. Refers to the radioactivity per gram (dry weight) of sample.

Report to ARPANSA on ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2001-2002

39

